TAF

PRONOSTICO DE AREA TERMINAL
TERMINAL AREA FORECAST

TAF es el nombre de la clave para un pronóstico para aeródromo debido a:

- La variabilidad de los elementos meteorológicos en intervalos muy cortos de espacio y tiempo.

- Las inevitables limitaciones causadas por la definición de algunos de esos elementos

- Las actuales limitaciones en las técnicas de predicción, el valor específico de cualquiera de los elementos que figuren en una predicción debe entenderse como necesariamente aproximado y ser interpretado como representativo del valor medio más probable de la gama de valores que el elemento pueda asumir durante el período de predicción dentro de la zona o espacio aéreo en cuestión. Análogamente, cuando en una predicción figure la hora de ocurrencia o cambio de un elemento, debe entenderse que esa hora representa el valor medio más probable dentro de una gama de horas.

- Ejemplo: TAF SUMU 272300Z 280024 13010KT 7000 BR BKN020 BECMG 1316 3000 +DZ OVC006=

- Interpretación: Es un pronóstico para el aeródromo Carrasco impuesto el día 27 a las 23:00 UTC, válido desde las 00:00 UTC hasta 24:00 UTC del día 28 con la siguiente descripción:

- Condiciones previstas de 00 a 13 UTC: Viento de los 130°, fuerza 10 nudos, visibilidad 7KM, neblina (BR), nubosidad entre cinco y siete octavos con base a 2000 pies.

- Condiciones previstas de 13 a 16 UTC: cambio gradual BECMG (Becoming) de las condiciones previstas anteriores a las condiciones previstas siguientes.

- Condiciones previstas de 16 a 24 UTC: viento de los 130°, fuerza 10 nudos, visibilidad 3KM, llovizna fuerte (+DZ), nubosidad ocho octavos (OVC: “overcast”), con base a la capa nubosa a 600 pies.